33MHz Jaguar 386DX

Supplementary Note

=======================

The following table is used to make the 33MHz Jaguar 386DX Mainboard operating in different configuration.

| Configuration |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 128Byte Internal | 32K Cache | 64K Cache |
| CMOS Setup | Cache |  |  |
| Cache Enable/Disable | 1 = Enable | 1 = Enable | 1 = Enable |
| Cache Size | 11 = without Cache RAM | 01 = SRAM install in U3, U5, U7 & U9 | 10 = SRAM install in U2 - U9 |
| Cache Wait State | 1 = 0ws | 1 = 0 ws | 1 = 0 ws |
| Page Mode | 1 = Enable | 1 = Enable | 1 = Enable |
| Shadow RAM Enable/Disable | 1 = Enable | 1 = Enable | 1 = Enable |